JetRover AI SW Architecture

Document 1: 프로젝트 개요

# 1. 시스템 목적

JetRover AI는 Jetson Orin Nano 8GB 기반의 자율주행 로봇 플랫포미다. 본 시스템은 음성 인식, 자연어 처리, 시각 인식을 통한 인간-로봇 상호작용을 가능하게 하며, 동시에 안전한 자율주행과 로봇팜 제어를 보장한다.

## 1.1 핵심 가치

• 음성 기반 자연스럽게 대화: Wake word 감지, STT, TTS, LLM/VLM 연동

• 시각-제어 지능화: YOLO 기반 객체 탐지, 필요시 VLM 사용

• Host-Brain 분리 구조: AI 장애시 로봇 제어 유지

• 8GB RAM 내 안정 동작: OOM 방지, Graceful Degradation

# 2. 적용 환경

## 2.1 하드웨어 스펙

| 구성 | 상세 스펙 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| CPU | ARM Cortex-A78AE 6-core @ 1.5GHz | Jetson Orin Nano |
| GPU | 1024-core NVIDIA Ampere GPU | CUDA 11.4+ |
| RAM | 8GB LPDDR5 128-bit | 68 GB/s |
| Storage | NVMe SSD 256GB+ | TRT 빌드 영역 |
| Camera | Intel Orbbec Dabai DCW | RGB 1920×1080@60FPS, Depth 0.2~2.5m |
| LiDAR | 2D LiDAR (SLAMTEC RPLIDAR A1) | SLAM 용 |
| 로봇팜 | 5DOF + 그리퍼 (6서보) | Dynamixel 서보 |
| 음성 | ReSpeaker 4-Mic Array | 360° VAD |

## 2.2 소프트웨어 스펙

| 레이어 | 기술 스택 | 버전 |
| --- | --- | --- |
| OS | JetPack 6.0 (Ubuntu 22.04) | L4T 36.x |
| ROS | ROS2 Humble Hawksbill | LTS |
| Navigation | Nav2 + slam_toolbox | 최신 |
| AI Runtime | TensorRT 8.6 + CUDA 12.2 | Jetson최적화 |
| LLM Engine | llama.cpp (CUDA backend) | b3000+ |
| Container | Docker + Docker Compose | rootless |

# 3. 전체 기능 범위

## 3.1 포함 기능

| 범주 | 기능 설명 | 관련 모듈 |
| --- | --- | --- |
| 음성 | Wake word 감지 (Porcupine) | wake_detector |
| 음성 | VAD (Silero ONNX) | vad_processor |
| 음성 | STT (moonshine-tiny-ko) | stt_engine |
| 음성 | TTS (Piper) | tts_server |
| AI | Intent 라우팅 | intent_router |
| AI | LLM (qwen2.5-1.5b/0.5b) | llm_runner |
| AI | VLM (moondream-1.8b) | vlm_runner |
| Vision | YOLO11n 객체 탐지 | yolo_detector |
| Vision | OCR (PaddleOCR-lite) | ocr_processor |
| Nav | SLAM + Localization | slam_toolbox |
| Nav | Path Planning (Nav2) | nav2_controller |
| Arm | IK + Trajectory | trac_ik |

## 3.2 제외 범위

| 범주 | 제외 이유 | 대안 |
| --- | --- | --- |
| 매핑 | 3D LiDAR SLAM | 2D LiDAR + 심폰스 |
| AI | 상시 VLM | On-demand 호출 |
| AI | 10B+ 대형 LLM | 1.5B 경량모델 |
| Cloud | 연속 클라우드 API | Edge-only 운영 |
| Multi | 다중 로봇 싱크 | 단일 로봇 대상 |

# 4. 운영 시나리오

## 4.1 정상 시나리오

1. 사용자가 워크워드(“헤이 제트로버”) 호출
2. Wake 모듈이 감지하여 TTS 응답(“네, 뭐를 도와드릴까요?”)
3. 사용자 명령 입력(“저기 백소단 콜라 집어와”)
4. Intent Router가 명령 분석→YOLO 객체 탐지→Nav2 경로 계획
5. 로봇 이동 → 도착 → 로봇팜 제어→ 작업 완료

## 4.2 이상 시나리오

- 명령 모호시: Intent confidence < 0.6 → TTS “다시 말씀해주세요”
- 공간 모호: YOLO 다중 후보 → VLM 호출 → 장면 분석
- 메모리 부족: MemAvailable < 2.5GB → VLM 전환 금지
- 발열: CPU temp > 70°C → 경량 모델 전환

# 5. 문서 관리

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025-02-27 | 최초 발행 | System Architect |