기능 요구사항  (Functional Requirements)

# 1. 음성 인터랙션

| ID | 기능명 | 설명 | 입력 | 출력 | 우선 | 관련 모듈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-AU-001 | Wake Word 감지 | “헤이 제트로버” 워드를 95% 이상 정확도로 감지 | Audio stream | Wake event | P0 | wake_detector |
| FR-AU-002 | VAD | 사용자 발화 구간 자동 감지 | Audio stream | Speech segment | P0 | vad_processor |
| FR-AU-003 | STT | 한국어 음성을 텍스트로 변환 | Speech segment | Text | P0 | stt_engine |
| FR-AU-004 | TTS | 텍스트를 자연스럽게 방음 | Text | Audio output | P0 | tts_server |
| FR-AU-005 | 대화 관리 | 대화 컨텍스트 유지 (3턴) | Current context | Updated context | P1 | state_manager |

# 2. AI/NLP 기능

| ID | 기능명 | 설명 | 입력 | 출력 | 우선 | 관련 모듈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-AI-001 | Intent 분류 | 사용자 명령의 의도 및 배정 | Text | Intent + Confidence | P0 | intent_router |
| FR-AI-002 | LLM 응답 | 일반 대화 및 명령 해석 | Text + Context | Response | P0 | llm_runner |
| FR-AI-003 | VLM 시각 이해 | 장면 및 공간 관계 분석 | Image + Query | Description | P1 | vlm_runner |
| FR-AI-004 | Embedding | 문장 의미 유사도 계산 | Text | Vector (384-dim) | P2 | embedding_engine |
| FR-AI-005 | 모델 전환 | LLM/VLM 동적 전환 | Memory state | Model switch | P1 | model_manager |

# 3. 시각 처리

| ID | 기능명 | 설명 | 입력 | 출력 | 우선 | 관련 모듈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CV-001 | 객체 탐지 | YOLO11n으로 80개 클래스 실시간 탐지 | RGB frame | Detections | P0 | yolo_detector |
| FR-CV-002 | OCR | 라벨/텍스트 인식 | ROI image | Text + Bbox | P1 | ocr_processor |
| FR-CV-003 | 색상 분류 | 객체 색상 판별 | Object ROI | Color label | P2 | color_analyzer |
| FR-CV-004 | 객체 위치 | 카메라 좌표계에서 3D 위치 계산 | Depth + Bbox | 3D position | P0 | depth_processor |

# 4. 자율주행

| ID | 기능명 | 설명 | 입력 | 출력 | 우선 | 관련 모듈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-NV-001 | SLAM | 2D LiDAR 기반 맵 구축 | LiDAR scan | Map + Pose | P0 | slam_toolbox |
| FR-NV-002 | Localization | 맵 상 위치 추정 | Scan + Map | Pose (x,y,θ) | P0 | amcl |
| FR-NV-003 | 경로 계획 | Nav2 기반 최적 경로 | Goal pose | Path | P0 | nav2_planner |
| FR-NV-004 | 장애물 회피 | 동적 장애물 회피 | Costmap | Cmd velocity | P0 | nav2_controller |
| FR-NV-005 | 긴급정지 | 무조건 정지 가능 | E-stop signal | Motor stop | P0 | host_controller |

# 5. 로봇팜 제어

| ID | 기능명 | 설명 | 입력 | 출력 | 우선 | 관련 모듈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-AR-001 | IK 계산 | 5-DOF 직동학 계산 | Target pose | Joint angles | P0 | trac_ik |
| FR-AR-002 | 경로 생성 | 방진점 간 산배 경로 | Waypoints | Trajectory | P0 | moveit |
| FR-AR-003 | 그리퍼 제어 | 악투기 그리퍼 제어 | Grip command | Grip state | P1 | gripper_controller |
| FR-AR-004 | 충돌 감지 | 충돌시 즉시 정지 | Joint torque | Stop signal | P0 | safety_monitor |

# 6. 시스템 관리

| ID | 기능명 | 설명 | 입력 | 출력 | 우선 | 관련 모듈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-SY-001 | Heartbeat | 1Hz 상태 감시 | Status | Ack | P0 | health_monitor |
| FR-SY-002 | 메모리 가드 | MemAvailable 모니터링 | Memory info | Alert/Action | P0 | memory_guard |
| FR-SY-003 | 온도 관리 | CPU 온도 모니터링 | Thermal zone | Throttle | P1 | thermal_manager |
| FR-SY-004 | 상태 복원 | 모델 전환 시 컨텍스트 복원 | State DB | Restored context | P1 | state_manager |
| FR-SY-005 | Graceful Degradation | 장애 시 단계적 기능 축소 | Failure level | Reduced mode | P0 | degradation_manager |

# 우선순위 정의

| 우선순위 | 정의 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| P0 (Critical) | 시스템 동작 필수 | 없으면 제품 불가 |
| P1 (High) | 주요 기능 | 없으면 UX 큰 상슴 |
| P2 (Medium) | 보조 기능 | 있으면 좋음 |