비기능 요구사항  (Non-Functional Requirements)

# 1. 성능 (Performance)

| ID | 항목 | 기준 | 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-PF-001 | YOLO FPS | 30 FPS 이상 (640x480) | 실시간 객체 탐지 | P0 |
| NFR-PF-002 | STT Latency | < 500ms (TTFT) | 음성인식 응답 시작 | P0 |
| NFR-PF-003 | LLM TTFT | < 1.5s (qwen2.5-1.5b) | 첫 토큰 출력 | P0 |
| NFR-PF-004 | LLM Total | < 3s (128 tokens) | 완료 기준 | P1 |
| NFR-PF-005 | VLM TTFT | < 2s (moondream-1.8b) | 시각 분석 시작 | P1 |
| NFR-PF-006 | Nav2 Controller | 20Hz (controller_frequency) | 제어 루프 | P0 |
| NFR-PF-007 | Costmap Update | 5Hz | 장애물 맵 갱신 | P0 |
| NFR-PF-008 | Heartbeat | 1Hz (deadline 1.5s) | 상태 감시 | P0 |
| NFR-PF-009 | STT E2E | ≤ 300ms | 음성→텍스트 전체 지연 | P0 |
| NFR-PF-010 | TTS First Byte | ≤ 200ms | Piper 첫 오디오 출력 | P0 |
| NFR-PF-011 | Cold Start | ≤ 60s | 전체 시스템 기동 | P1 |
| NFR-PF-012 | YOLO Min FPS | ≥ 25 FPS | 최소 보장 프레임 | P0 |
| NFR-PF-013 | Wake Detection | ≤ 100ms | 워크워드 감지 지연 | P0 |
| NFR-PF-014 | Arm IK Solve | ≤ 5ms | trac_ik 역기구학 계산 | P1 |

# 2. 안정성 (Reliability)

| ID | 항목 | 기준 | 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-RL-001 | MTBF | > 168 hours (7 days) | 연속 운영 | P0 |
| NFR-RL-002 | OOM 방지 | 8GB 내 안정 | 메모리 관리 | P0 |
| NFR-RL-003 | Fail-safe | Brain 장애시 Host 동작 | 긴기정지 | P0 |
| NFR-RL-004 | 모델 전환 | 3초 이내 완료 | LLM/VLM 스왑 | P1 |
| NFR-RL-005 | 상태 복원 | 재시작 시 컨텍스트 유지 | State Manager | P1 |

# 3. 자원 관리

| ID | 항목 | 기준 | 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-RS-001 | Always-On RAM | < 2.2GB | Brain Container | P0 |
| NFR-RS-002 | LLM Peak | < 1.5GB (1.5b) | llama.cpp | P0 |
| NFR-RS-003 | VLM Peak | < 2.5GB (moondream) | llama.cpp vision | P0 |
| NFR-RS-004 | ZRAM | 4GB (zstd) | 압축 스와프 | P1 |
| NFR-RS-005 | NVMe Swap | 2-4GB (priority 10) | 보험용 | P2 |
| NFR-RS-006 | GPU Util | < 80% average | CUDA 사용률 | P1 |
| NFR-RS-007 | SSD Write | TRT build -> tmpfs | SSD 수명 보호 | P1 |

# 4. 온도 관리

| ID | 항목 | 기준 | 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-TH-001 | Normal Op | < 65°C | 정상 운영 | P0 |
| NFR-TH-002 | Warning | 65-70°C | 경고 범위 | P1 |
| NFR-TH-003 | Throttling | > 70°C | VLM 전환 차단 | P0 |
| NFR-TH-004 | Fan Policy | Aggressive (PWM 255) | 팬 제어 | P1 |
| NFR-TH-005 | Power Mode | 15W 4-core (nvpmodel -m 2) | 전력 모드 | P1 |

# 5. 보안

| ID | 항목 | 기준 | 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-SC-001 | Docker | Rootless mode | 컨테이너 실행 | P1 |
| NFR-SC-002 | Network | No external inbound | 네트워크 방화정리 | P0 |
| NFR-SC-003 | Logs | No PII logging | 개인정보 미수집 | P0 |
| NFR-SC-004 | Model files | Read-only mount | AI 모델 무보환 | P1 |

# 6. 유지보수성

| ID | 항목 | 기준 | 설명 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-MT-001 | Logging | Structured JSON logs | 로그 포맷 | P1 |
| NFR-MT-002 | Metrics | Prometheus exporter | 메트릭 수집 | P2 |
| NFR-MT-003 | Health Check | HTTP /health endpoint | 상태 체크 | P1 |
| NFR-MT-004 | Config | YAML/ENV based | 설정 관리 | P1 |
| NFR-MT-005 | Versioning | Semantic versioning | 버전 관리 | P1 |

# 7. 로그 정책

| 레벨 | 상태 | 저장 위치 | 보존 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEBUG | 개발/테스트 | stdout | 실행 시 |
| INFO | 정상 운영 | /var/log/rover/ | 7일 |
| WARN | 경고 | /var/log/rover/ | 30일 |
| ERROR | 오류 | /var/log/rover/ | 90일 |
| FATAL | 시스템 장애 | /var/log/rover/alert | 1년 |