전체 시스템 아키텍트셔  (System Architecture)

# 1. 아키텍트셔 개요

JetRover AI는 Host-Brain 분리 구조를 저용한다. Host는 로봇 제어와 자율주행을 담당하며, Brain은 AI 연산과 자연어 처리를 담당한다. 이 분리를 통해 AI 장애시에도 로봇 제어가 유지되도록 보장한다.

# 2. Host (Body) 영역

역할: 로봇 제어 전용. AI 연산 없음. Brain이 없어도 동작 가능.

| 컴포넌트 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ros_robot_controller_cpp | UART 모터/서보 제어 | 실시간 |
| depth_camera driver | Orbbec Dabai DCW 드라이버 | 30Hz |
| slam_toolbox | 2D LiDAR SLAM | 맵 구축 |
| nav2 | 경로 계획 + 회피 | 20Hz |
| trac_ik | 5-DOF 직동학 | IK 계산 |
| E-Stop Handler | 긴기정지 독립 | 무조건 |

# 3. Brain (AI Container) 영역

역할: AI 연산, 음성/시각 처리, LLM/VLM 운영

| 컴포넌트 | 기술 | 용도 | 메모리 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wake Detector | Porcupine | 워크워드 | ~50MB |
| VAD | Silero ONNX | 발화 감지 | ~30MB |
| STT | moonshine-tiny-ko | 음성인식 | ~100MB |
| TTS | Piper | 텍스트방음 | ~80MB |
| YOLO11n | TensorRT | 객체탐지 | ~200MB |
| OCR | PaddleOCR-lite | 문자인식 | ~150MB |
| Intent Router | Rule + Embedding | 명령분류 | ~50MB |
| LLM (1.5b) | llama.cpp q4_K_M | 대화 | ~1.2GB |
| VLM (1.8b) | llama.cpp vision | 시각분석 | ~2.0GB |

# 4. 통신 경계

## 4.1 DDS Topic 기반 통신

Host와 Brain은 ROS2 DDS를 통해 통신한다. 주요 Topic은 /cmd_vel, /odom, /detections, /intent, /tts_cmd 등이다.

## 4.2 Heartbeat 메커니즘

Brain은 1Hz로 Heartbeat를 Host에 전송한다. 3초 이상 무응답시 Host가 Brain 재시작을 시도한다.

# 5. 시스템 구성도

Mermaid 다이어그램:

graph TB
    subgraph Hardware[Hardware Layer]
        CAM[Orbbec Dabai DCW]
        LIDAR[SLAMTEC RPLIDAR A1]
        IMU[IMU Sensor]
        MOTOR[Motor Controller]
        ARM[Robot Arm]
    end

      
    subgraph Host[Host OS - Ubuntu 22.04]
        ROS[ROS2 Humble]
        NAV[Nav2 + slam_toolbox]
        CTRL[ros_robot_controller]
        SAFETY[E-Stop Handler]
    end

      
    subgraph Brain[AI Container - Docker]
        subgraph AlwaysOn[Always-On 2.2GB]
            WAKE[Wake Detector]
            VAD[VAD Processor]
            STT[STT Engine]
            TTS[TTS Server]
            YOLO[YOLO11n TensorRT]
            OCR[PaddleOCR-lite]
            INTENT[Intent Router]
            STATE[State Manager]
        end
        
        subgraph OnDemand[On-Demand Mutex]
            LLM[LLM qwen2.5]
            VLM[VLM moondream]
        end
    end

      
    CAM --> YOLO
    LIDAR --> NAV
    IMU --> NAV
    YOLO --> INTENT
    INTENT --> LLM
    INTENT --> VLM
    LLM --> TTS
    VLM --> TTS
    TTS --> CTRL
    NAV --> CTRL
    CTRL --> MOTOR
    CTRL --> ARM
    SAFETY -.-> MOTOR

# 6. 데이터 흐름

| No | 데이터 | 경로 | Topic | QoS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera RGB | CAM -> YOLO | /camera/color | BEF(1) |
| 2 | Depth | CAM -> Nav2 | /camera/depth | BEF(1) |
| 3 | Detections | YOLO -> Intent | /detections | BEF(1) |
| 4 | Intent | Router -> LLM | /intent | REL(1) |
| 5 | TTS | LLM -> Host | /tts_cmd | REL(1) |
| 6 | Cmd Vel | Nav2 -> Host | /cmd_vel | REL(1) |
| 7 | Odometry | Host -> Nav2 | /odom | BEF(1) |
| 8 | Heartbeat | Brain -> Host | /heartbeat | REL(10) |