컴포넌트 설계서  (Component Design)

# 1. wake_detector

역할: 워크워드(Porcupine)를 이용한 항상 구동 감지

내부 모듈: Porcupine C++ SDK, ONNX Runtime, Audio capture

입력 Topic:

• /audio/raw (sensor_msgs/Audio)

출력 Topic:

• /wake/detected (std_msgs/Bool)

상태 머신: IDLE -> LISTENING -> DETECTED -> IDLE

에러 처리: 감지 실패시 3회 재시도 후 TTS 알림

# 2. vad_processor

역할: Silero VAD로 사용자 발화 구간 추출

내부 모듈: Silero VAD ONNX, Audio buffer, Voice activity

입력 Topic:

• /audio/raw

• /wake/detected

출력 Topic:

• /vad/segment (rover_msgs/AudioSegment)

상태 머신: SILENT -> SPEAKING -> SILENT (timeout 1.5s)

에러 처리: 발화 길이 < 0.5s 무시

# 3. stt_engine

역할: moonshine-tiny-ko ONNX 기반 한국어 음성인식

내부 모듈: moonshine-tiny-ko, ONNX Runtime, Mel spectrogram

입력 Topic:

• /vad/segment

출력 Topic:

• /stt/text (std_msgs/String)

상태 머신: IDLE -> PROCESSING -> COMPLETED

에러 처리: 인식 실패시 “다시 말씀해주세요” TTS

# 4. intent_router

역할: 사용자 명령의 의도 분류 및 모델 라우팅

내부 모듈: KoSimCSE Embedding, Rule-based classifier, Confidence scoring

입력 Topic:

• /stt/text

• /vision/detections

출력 Topic:

• /intent/result (rover_msgs/Intent)

• /model/switch (std_msgs/String)

상태 머신: CLASSIFY -> [CONFIDENCE_CHECK] -> ROUTE

에러 처리: Confidence < 0.6: LLM에 질의, < 0.85: 되물음

# 5. llm_runner

역할: llama.cpp 기반 Qwen2.5 운영

내부 모듈: llama.cpp CUDA, qwen2.5-1.5b-q4_K_M, Context cache

입력 Topic:

• /intent/result

• /vlm/context

출력 Topic:

• /llm/response (std_msgs/String)

• /tts/text

상태 머신: LOADING -> READY -> GENERATING -> STREAMING

에러 처리: OOM 시 경량 모델(0.5b)로 fallback

# 6. vlm_runner

역할: llama.cpp vision 기반 moondream-1.8b

내부 모듈: llama.cpp vision, moondream-1.8b, CLIP encoder

입력 Topic:

• /intent/result

• /camera/color

출력 Topic:

• /vlm/result (std_msgs/String)

• /vlm/context

상태 머신: UNLOADED -> LOADING -> INFERENCE -> UNLOADED

에러 처리: MemAvailable < 2.5GB 시 로드 차단

# 7. yolo_detector

역할: TensorRT 기반 YOLO11n 객체 탐지

내부 모듈: YOLO11n, TensorRT 8.6, CUDA kernels

입력 Topic:

• /camera/color

출력 Topic:

• /vision/detections (rover_msgs/Detections)

상태 머신: INIT -> WARMUP -> RUNNING

에러 처리: Engine 무효화시 자동 재빌드

# 8. state_manager

역할: 대화 컨텍스트 지속/복원

내부 모듈: SQLite (tmpfs), JSON serializer, Context manager

입력 Topic:

• /llm/response

• /vlm/result

• /system/swap_request

출력 Topic:

• /state/context (std_msgs/String)

상태 머신: ACTIVE -> SERIALIZING -> RESTORING -> ACTIVE

에러 처리: DB 손상시 빈 컨텍스트로 fallback