JetRover AI 아키텍처

최종 통합 기술 설계 문서

Jetson Orin Nano 8GB • ROS2 Humble • 6DOF Mecanum Robot

버전 3.0  |  2026년 2월

# 1. 하드웨어 구성 개요

## 1.1 플랫폼 스펙

JetRover는 Hiwonder의 6DOF 로봇암 탑재 Mecanum 휠 플랫폼으로, Jetson Orin Nano 8GB를 두뇌로 사용합니다. CPU와 GPU가 8GB LPDDR5 메모리를 공유하는 구조가 전체 자원 예산의 핵심 제약입니다.

| 구분 | 구성요소 | 사양 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 컴퓨터 | Jetson Orin Nano 8GB | 6코어 Cortex-A78AE, 1024 CUDA, 8GB LPDDR5 | CPU/GPU 메모리 공유 |
| OS | Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble | JetPack 6.x, CUDA 12.6, cuDNN 9 | LTS 배포판 |
| 메카넘 구동 | MC520 DC 기어드 모터 × 4 | 12V, 1024PPR 자기 엔코더, 메탈 기어 | STM32F407 제어 |
| 로봇암 | HTD-35H3 버스 서보 × 6 | 35kg·cm, 12~14.8V, 반이중 UART TTL | 6DOF, 데이지체인 |
| 그리퍼 | HTS-21H 버스 서보 × 1 | 같은 TTL 버스 공유 | ID 7 |
| 팬틸트 | HTS-20H1 버스 서보 × 2 | 58g, 9~12.6V, 0.18s/60° | 카메라 마운트, ID 8-9 |
| MCU | STM32F407VET6 | Cortex-M4, 168MHz, FPU 내장 | USB 단일케이블 → Jetson |
| LiDAR | RPLIDAR A1 | 360°, 15Hz | slam_toolbox 입력 |
| 카메라 | DaBai DCW RGB-D | RGB + 깊이 | 팬틸트에 탑재 |
| 마이크 | 6마이크 어레이 | ALSA 멀티채널 | Porcupine 웨이크워드 |

## 1.2 통신 토폴로지

Jetson과 모든 액추에이터 사이에는 STM32F407 컨트롤러 보드가 중간에 위치합니다. Jetson과 STM32 간 USB 단일 케이블로 DC 모터(엔코더 포함)와 시리얼 버스 서보(로봇암·그리퍼·팬틸트) 전체를 제어합니다.

Jetson Orin Nano  ─── USB ───  STM32F407  ┬── PWM+ENC ──  MC520×4 (Mecanum)

└── TTL 반이중 ── HTD-35H3×6 + HTS-21H×1 + HTS-20H1×2

| 구간 | 프로토콜 | 속도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jetson ↔ STM32 | USB CDC | Full Speed 12Mbps | 단일 케이블 (모터+서보 통합) |
| STM32 ↔ DC모터 | PWM + 엔코더 ABZ | 100Hz 제어 | 4채널 독립 PID |
| STM32 ↔ 버스서보 | 반이중 UART TTL | 115200~500000bps | 9개 데이지체인, ~50Hz 안정 |
| STM32 → Jetson | odom + IMU 토픽 | 50Hz | robot_localization EKF 입력 |

⚠ 버스 서보(HTD/HTS 계열)는 단일 TTL 라인에 데이지체인. 안정 제어는 50Hz 기준. 500kbps로 올리면 100Hz 가능하나 배선 노이즈 리스크 증가.

# 2. AI 모델 스택

## 2.1 모델별 실행환경 및 정밀도 결정

각 모델의 CPU/GPU 실행 결정은 단순한 성능 최적화가 아니라 모델이 설계된 정밀도(BF16/FP32/INT8)와 실행 환경의 지원 여부에 따른 정확도 보존이 핵심 기준입니다.

| 모델 | 실행환경 | RAM | 지연 | 전력 | 핵심 결정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcupine | CPU (C SDK) | 30MB | ~10ms | ~0.1W | 웨이크워드. 상시 실행. PyTorch 불필요 |
| Silero VAD | CPU (sherpa-onnx) | 80MB | ~50ms | ~0.2W | GPU 전환 시 50~60% 오히려 느려짐 확인. CPU 확정. sherpa-onnx 내장 VAD로 교체 → PyTorch 완전 제거 |
| moonshine-tiny-ko | GPU (sherpa-onnx) | ~150MB | ~250ms | ~1W burst | BF16 convolution frontend → CPU ORT에서 FP32 강등 → 정확도 저하. GPU sherpa-onnx 빌드 필수 |
| YOLO11n TRT | GPU FP16 | 400MB | ~50ms | ~4W | FP16 확정. INT8 금지 (Orin Nano에서 이득 없고 정확도 저하). VLM 호출 시 언로드 |
| KoSimCSE ONNX | CPU FP32 | 450MB | ~80ms | ~0.5W | 인텐트 분류. FP32 고정 (FP16 변환 시 CPU ORT 동작 불가). 상시 적재 |
| Piper TTS 한국어 | CPU FP32 | 180MB | ~120ms | ~0.5W | RTF 0.1~0.3으로 GPU 불필요. VITS ONNX, 단일정밀도 |
| RapidOCR ONNX | CPU FP32 | 300MB peak | ~400ms | ~1W burst | GPU 지원 공식 포기 (메인테이너 확인). FP32 설계 의도. 이벤트성 호출 |
| Qwen2.5-1.5B GGUF (Q4_K_M) | GPU (-ngl 99) | 1.35GB | TTFT ~450ms | ~5W | 정지 시만 실행 (이동 중 15W 초과). MoE 모델 교체 금지 (hang 버그). MAX_HISTORY=3턴 |
| moondream2 GGUF (Q4 텍스트 + f16 mmproj) | GPU (-ngl 99) | 1.75GB | TTFT 2.5~3.5s | ~7W | mmproj f16 고정 필수 (q4 양자화 시 VQA 정확도 저하). YOLO 언로드 후 실행 |

⚠ moonshine-tiny-ko는 BF16 convolution frontend가 설계 의도. CPU ORT는 BF16을 FP32로 강등 → 정확도 저하. sherpa-onnx GPU 빌드 필수.

⚠ YOLO11n INT8 금지: Jetson Orin Nano에서 INT8이 FP16 대비 속도·정확도 모두 이득 없음 (실측 확인).

⚠ moondream2 mmproj는 반드시 f16 유지. q4 양자화 시 이미지 인식 정확도 눈에 띄게 저하.

## 2.2 음성 처리 파이프라인

웨이크워드 감지부터 TTS 출력까지 전체가 sherpa-onnx 단일 라이브러리로 통합됩니다. PyTorch 런타임이 완전히 제거됩니다.

Porcupine (C SDK) → sherpa-onnx VAD → sherpa-onnx STT (moonshine GPU) → KoSimCSE → Intent Router → llama.cpp LLM → sherpa-onnx TTS (Piper)

# 3. ROS2 로봇 스택

## 3.1 패키지 구성 및 리소스

| 패키지 | 역할 | RAM | CPU | 설정 요점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| slam_toolbox | 맵핑/로컬라이제이션 | 200~300MB | 0.5~2코어 | 운용 시 localization 모드. 맵핑 모드는 CPU 2~3코어 점유 → AI 동시 실행 제한 |
| Nav2 (Composition) | A* 전역계획 + DWB 제어 | 150~180MB | 0.5~2코어 | use_composition:=True 필수 (메모리 70%, CPU 13% 절감). DWB timestep 축소 설정 권장 |
| MoveIt2 + trac-ik | 6DOF IK + 경로계획 | ~450MB | 1~2코어 | solve_type: Speed. kinematics_solver_timeout: 0.05. 팬틸트 MoveIt 제외 |
| ros2_control | 관절 상태 관리 | 150MB | 0.5코어 | update_rate: 50Hz. Mecanum + 6DOF arm + gripper 포함 13관절 |
| hiwonder_bridge | MoveIt ↔ Hiwonder 변환 | 40MB | 0.1코어 | 직접 개발 필요. JointTrajectory → ServosPosition 변환. radian → 0~1000 스케일링 |
| robot_state_publisher | URDF → TF | 50MB | 0.2코어 | joint_state_broadcaster 연동 |
| robot_localization | EKF (IMU + odom 융합) | 60MB | 0.2코어 | STM32 IMU + MC520 엔코더 오도메트리 융합. 50Hz |
| pan_tilt_controller | 카메라 팬틸트 독립 제어 | 30MB | 0.1코어 | MoveIt 제외 (실시간 시선 제어 불리). 토픽 기반 간단 노드 |
| RPLIDAR A1 드라이버 | LaserScan 발행 | 70MB | 0.3코어 | 15Hz, /scan 토픽 |
| DaBai DCW 드라이버 | RGB-D 스트림 | 100MB | 0.3코어 | YOLO 입력 + 깊이 추정용 |

ℹ Nav2 use_composition:=True 필수. 다중 프로세스 대비 메모리 70%, CPU 13% 절감.

⚠ hiwonder_bridge는 직접 개발 필요. MoveIt2 FollowJointTrajectory action → Hiwonder /bus_servo/set_position 토픽 변환.

## 3.2 버스 서보 제어 타이밍

| 버스 속도 | 서보 1개 왕복 | 9개 풀 루프 | 안정 제어 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 115,200 bps (기본) | ~2ms | ~18ms | ~55Hz (여유 있음) |
| 500,000 bps (고속) | ~0.7ms | ~6.3ms | ~100Hz (최대) |
| 권장 운용 (안전 여유 포함) | — | — | 50Hz (ros2_control update_rate) |

## 3.3 MoveIt2 구성

### 플래닝 그룹

- arm 그룹: joint1~joint6 (HTD-35H3 ×6), end-effector: gripper_link

- gripper 그룹: gripper_joint (HTS-21H ×1), 독립 액션 서버

- pan_tilt: MoveIt2 제외 → 독립 토픽 제어 (카메라 실시간 시선 제어)

### trac-ik 설정

solve_type: Speed

kinematics_solver_timeout: 0.05  # 50ms

kinematics_solver_attempts: 3

### hiwonder_bridge 변환 로직

# 서보 포지션 범위: 0-1000 = 0°~240°, 중앙 500 = 120°

servo_pos = int(500 + math.degrees(radian) * (1000 / 240))

# 4. RAM 예산 분석 (8GB 공유 메모리)

## 4.1 상시 적재 구성요소

| 구성요소 (상시 적재) | 최소 | 최대 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu 22.04 + 커널 | 500MB | 700MB |  |
| CycloneDDS + ROS2 미들웨어 | 200MB | 300MB | /dev/shm 포함 |
| AI: Porcupine + sherpa-onnx 세션 | 300MB | 380MB | VAD+STT 상시 |
| AI: YOLO11n TRT FP16 | 380MB | 450MB | VLM 시 언로드 |
| AI: KoSimCSE FP32 + Piper TTS | 580MB | 650MB | 상시 적재 |
| ROS2: slam_toolbox (localization) | 200MB | 300MB | 맵핑 시 300MB |
| ROS2: Nav2 Composition | 150MB | 200MB |  |
| ROS2: MoveIt2 + trac-ik | 420MB | 500MB | move_group 독립 프로세스 |
| ROS2: ros2_control + 브리지 | 150MB | 200MB | hiwonder_bridge 포함 |
| ROS2: 센서 드라이버 (RPLIDAR + DCW) | 150MB | 200MB | robot_state_publisher 포함 |
| 상시 적재 합계 | 3.03GB | 3.68GB | 8GB 기준 여유 4.32GB |

## 4.2 시나리오별 피크

| 시나리오 | 점유 RAM | 여유 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자율이동 + 음성 명령 (LLM 활성) | 5.0~5.1GB | ~2.9GB | ✅ 정상 |
| VLM 장면분석 (YOLO 언로드, 정지) | 4.6~4.9GB | ~3.1GB | ✅ YOLO 언로드 전제 |
| 맵핑 모드 (SLAM sync) + LLM | 5.1~5.3GB | ~2.7GB | ⚠️ LLM MAX_HISTORY 2턴으로 축소 |
| MoveIt 경로계획 + LLM | 5.0~5.2GB | ~2.8GB | ✅ 정상 |
| 맵핑 + VLM 동시 (금지) | 5.7~6.0GB | ~2.0GB | ❌ 정책으로 차단 |

ℹ 맵핑 + VLM 동시 실행은 정책으로 차단. 개별 실행은 모두 안전 여유 내.

# 5. 지연시간 분석

## 5.1 전체 파이프라인 지연

| 파이프라인 단계 | 지연 | 실행주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcupine 웨이크워드 감지 | ~10ms | CPU | 상시 대기 |
| Silero VAD 발화 끝 판단 | ~50ms | CPU | sherpa-onnx 내장 |
| moonshine-tiny-ko STT (3초 발화) | ~250ms | GPU | sherpa-onnx GPU. YOLO 1~2프레임 skip 허용 |
| KoSimCSE 인텐트 분류 | ~80ms | CPU |  |
| qwen2.5-1.5b TTFT (스트리밍) | ~450ms | GPU | n_predict:128, temp:0.3, 3턴 컨텍스트 |
| Piper TTS 첫 문장 합성 | ~120ms | CPU |  |
| 음성 응답 총 지연 (발화 → 첫 음절) | ~960ms |  | 목표 <1.5s 달성 |
| trac-ik IK 계산 (6DOF) | 1~5ms | CPU |  |
| MoveIt OMPL 경로 계획 | 100~500ms | CPU | 환경 복잡도 의존 |
| hiwonder_bridge 변환 + 토픽 발행 | ~5ms | CPU |  |
| STM32 버스서보 명령 전달 (9개) | ~18ms | MCU | 115200bps 기준 |
| A* 전역 경로 재계획 | 50~500ms | CPU | 지도 크기 의존. LLM 동시 실행 금지 |
| moondream2 VLM (이미지 → 텍스트) | 2.5~3.5s | GPU | YOLO 언로드 후. TTS 브리징 필수 |

ℹ AI 파이프라인(GPU)과 ros2_control(CPU)은 스레드가 분리되어 직접 간섭 없음. 단 A* 경로 재계획은 CPU를 1~2코어 순간 점유하므로 LLM과 동시 실행 금지.

## 5.2 CPU 코어 점유 분석

### 상시 동작 기준 (6코어 Cortex-A78AE)

- [C0~C1] ros2_control 100Hz + CycloneDDS: ~1.0코어

- [C2] slam_toolbox (localization): ~0.5코어 / (mapping sync: ~2코어)

- [C3] Nav2 A* + DWB: ~0.5~2코어 (경로 재계획 시 급증)

- [C4] Silero VAD + Piper TTS + KoSimCSE: ~0.5~1코어

- [C5] llama.cpp 스케줄러 (GPU 보조): ~0.3코어, nice +10 설정

⚠ 일반 상태: 2.8~3.5코어 점유. 피크(A* + OCR + TTS 동시): 4.5~5.5코어. ros2_control nice -20으로 최우선 보장 필요.

# 6. 전력 분석 (Jetson 15W TDP)

## 6.1 시나리오별 Jetson 소비 전력

| 운용 시나리오 (Jetson 15W TDP 기준) | CPU | GPU+추론 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대기 (Wake word 감지) | ~1.5W | ~0.8W | ✅ 합계 ~2.3W |
| 자율이동 + YOLO 연속 | ~3.0W | ~5.0W | ✅ 합계 ~8.0W |
| 정지 + STT + LLM | ~3.5W | ~7.0W | ✅ 합계 ~10.5W |
| 정지 + VLM (YOLO OFF) | ~3.0W | ~9.0W | ✅ 합계 ~12.0W |
| 이동 + LLM 동시 ← 금지 | ~4.5W | ~12.0W | ❌ 합계 ~16.5W → TDP 초과 |
| 맵핑 + LLM 동시 ← 경고 | ~5.5W | ~7.0W | ⚠️ 합계 ~12.5W (스로틀링 위험) |

ℹ 서보 모터(HTD-35H3 ×6)는 11.1V 별도 LiPo 배터리로 구동. Jetson 15W TDP와 완전 독립.

ℹ Mecanum DC 모터도 12V 별도 전원. Jetson 측 추가 부담은 USB 통신 ~0.9W 수준.

## 6.2 전력 관리 설정

sudo nvpmodel -m 0   # 15W MAXN 모드 고정

sudo jetson_clocks   # 클럭 최대화

# 전력 모니터링 (13W 초과 시 경보)

tegrastats --interval 500 | grep VDD_CPU_GPU_CV

# 7. 운용 정책

## 7.1 인터락 및 안전 정책

| 정책 | 트리거 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| LLM 실행 전 정지 | 음성 명령 수신 (오도메트리 속도 > 0.05m/s) | Nav2 velocity smoother 0 → 완전 정지 확인 → LLM 시작 |
| VLM 실행 조건 | "장면 분석" 인텐트 감지 | YOLO 언로드 → LLM KV 캐시 해제 → VLM 적재 → 완료 후 YOLO 재적재 |
| 맵핑 중 AI 제한 | online_sync 모드 활성 | VLM 비활성. LLM MAX_HISTORY 2턴. TTS 우선 처리 |
| A* 재계획 중 LLM 금지 | planner_server 액션 실행 중 | LLM 요청 큐잉 (최대 2.0s). DWB는 기존 경로로 계속 주행 |
| 열 제한 (5s 지속) | 온도 ≥ 70°C 5초 연속 or RAM < 2.5GB | Level1: VLM 비활성. Level2: LLM 비활성. Level3: YOLO만 유지 |
| 긴급 팔 정지 | "정지" 인텐트 or 충돌 감지 | STM32 Emergency Stop 패킷 즉시 전송 → MoveIt 목표 취소 |

## 7.2 음성 명령 수신 시 시퀀스

음성 명령 수신 → 로봇 동작 전환의 표준 흐름입니다.

- 1. Porcupine 웨이크워드 감지 → 마이크 핸들 STT로 전환

- 2. Nav2 velocity smoother 속도 0 명령 발행

- 3. odom 속도 < 0.05m/s 확인 (완전 정지)

- 4. llama.cpp 추론 시작 (nice +10, GPU -ngl 99)

- 5. 응답 스트리밍 → Piper TTS 첫 문장부터 재생

- 6. 명령 실행 (Nav2 goal or MoveIt plan)

- 7. Porcupine 재활성

## 7.3 VLM 호출 시퀀스

- 1. "장면 분석" 인텐트 감지

- 2. TTS "분석 중입니다..." 브리징 출력

- 3. YOLO TRT 엔진 unload() → ~400MB 회수

- 4. LLM KV 캐시 초기화

- 5. moondream2 GGUF 로드 → 이미지 인코딩 → 추론

- 6. 결과 TTS 출력

- 7. YOLO TRT 엔진 재적재 (~200ms)

# 8. 의존성 및 PyTorch-Free 검증

## 8.1 런타임 의존성 목록

| 구성요소 | 런타임 의존 | PyTorch-Free | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcupine | C SDK (pvrecorder) | ✅ 완전 |  |
| Silero VAD | sherpa-onnx (내장 ORT) | ✅ 완전 | sherpa-onnx 내장 VAD 사용 시 torch import 없음 |
| moonshine STT | sherpa-onnx GPU | ✅ 완전 | glibc ≥ 2.32 필요 (Ubuntu 22.04 = 2.35 OK) |
| YOLO11n | TensorRT (C++) | ✅ 완전 | export는 개발 PC에서. Jetson에는 .trt 엔진만 배포 |
| KoSimCSE | onnxruntime-gpu | ✅ 완전 | FP32 export 고정. FP16 변환 금지 |
| Piper TTS | sherpa-onnx | ✅ 완전 |  |
| RapidOCR | onnxruntime-gpu | ✅ 완전 | onnxruntime-gpu 단일 설치 (onnxruntime와 충돌) |
| qwen2.5 / moondream | llama.cpp (C++, CUDA) | ✅ 완전 | cmake -DGGML_CUDA=ON -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=87 |
| slam_toolbox / Nav2 / MoveIt2 | ROS2 Humble | ✅ 완전 |  |
| hiwonder_bridge (신규) | rclpy | ✅ 완전 | 직접 개발. ros_robot_controller_msgs 패키지 의존 |
| 의존성 충돌 방지 | onnxruntime-gpu 단일 설치 |  | pip uninstall onnxruntime && pip install onnxruntime-gpu |

## 8.2 Jetson 배포 패키지 목록

### 설치 필요

- sherpa-onnx (GPU wheel, Jetson 공식 빌드)

- onnxruntime-gpu (단일 설치, CPU EP 겸용)

- llama.cpp (소스 빌드: -DGGML_CUDA=ON -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=87)

- ROS2 Humble + slam_toolbox + nav2 + moveit2 + trac_ik

- ros_robot_controller (Hiwonder 제공)

- rapidocr-onnxruntime

### 설치 불필요 (개발 PC에서만)

- torch, torchvision, torchaudio — 완전 제거

- ultralytics (YOLO export용) — Jetson 불필요

- sentence-transformers (KoSimCSE ONNX export용)

### 주요 충돌 방지

# onnxruntime 중복 방지

pip uninstall onnxruntime

pip install onnxruntime-gpu  # CUDA EP + CPU EP 통합

# 9. Bringup 노드 구성

## 9.1 systemd 서비스 그룹

모든 노드는 Docker 없이 systemd native 서비스로 관리합니다. Docker는 개발/빌드/모니터링 도구로만 사용합니다.

### 그룹 1: 하드웨어 인터페이스 (최우선 시작)

- ros_robot_controller  ─  Mecanum 모터 + IMU + 버스서보 (Hiwonder 제공, USB)

- rplidar_ros           ─  RPLIDAR A1 LaserScan 15Hz

- dabai_dcw_driver      ─  RGB-D 스트림

### 그룹 2: 상태 추정

- robot_state_publisher  ─  URDF → TF 발행

- joint_state_broadcaster  ─  /joint_states 집계

- ekf_filter_node (robot_localization)  ─  IMU + odom EKF 융합 50Hz

### 그룹 3: SLAM & 네비게이션

- slam_toolbox  ─  localization 모드 (기존 맵 필요)

- nav2 (Composition)  ─  use_composition:=True, A* + DWB

### 그룹 4: 팔 제어

- controller_manager  ─  ros2_control, update_rate: 50Hz

- arm_trajectory_controller  ─  6DOF FollowJointTrajectory

- hiwonder_bridge  ─  MoveIt action ↔ Hiwonder 토픽 변환 (직접 개발)

- pan_tilt_controller  ─  HTS-20H1 독립 토픽 제어

### 그룹 5: AI 스택 (마지막 시작)

- porcupine_node  ─  웨이크워드 상시 대기

- sherpa_onnx_node  ─  VAD + STT + TTS 통합

- yolo11n_trt_node  ─  객체 탐지 연속 추론

- intent_router  ─  KoSimCSE 인텐트 분류

- llama_cpp_server  ─  on-demand LLM 서버

- heartbeat_monitor  ─  노드 상태 감시, 장애 시 재시작

# 10. 핵심 결정 사항 요약

| 결정 항목 | 선택 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Brain 런타임 | systemd native | GPU/SHM 직접 접근. Level3 강등 시 재시작 1~3s 빠름 |
| 클라우드 연동 | Offline-First (선택적 가속) | 네트워크 단절 시 완전 동작 보장. 클라우드는 품질 향상 수단 |
| STT 정밀도 | sherpa-onnx GPU (moonshine) | BF16 frontend CPU에서 FP32 강등 → 정확도 저하 확인 |
| YOLO 정밀도 | FP16 TRT (INT8 금지) | Orin Nano에서 INT8 실익 없음. 캘리브레이션 기기 의존 |
| PyTorch 제거 | 완전 제거 가능 | sherpa-onnx + llama.cpp + ORT 조합으로 torch import 0 |
| Nav2 메모리 | dynamic composition | 다중 프로세스 대비 메모리 70% 절감 |
| 팬틸트 | MoveIt 제외, 독립 토픽 | 실시간 카메라 시선 제어에 action 인터페이스 부적합 |
| LLM 실행 조건 | 로봇 정지 후만 허용 | 이동 중 LLM → Jetson 16.5W → 15W TDP 초과 |
| 서보 제어 Hz | 50Hz (ros2_control) | TTL 버스 9개 데이지체인 레이턴시 현실적 한계 |
| MoveIt ↔ Hiwonder | hiwonder_bridge (신규 개발) | Hiwonder 토픽 기반 API ↔ 표준 ros2_control 간 변환 필요 |

JetRover AI Architecture v3.0  |  Jetson Orin Nano 8GB + ROS2 Humble + 6DOF Mecanum